Gönderdiğiniz güncel IP adresleme tablosunu ve önceki mesajınızdaki Terraform/AWS ile port yönlendirme (33464 ve 33564) planlarınızı dikkatlice inceledim. Tabloda "Servers" (Sunucular) ağlarını iptal edip DC ve FS makinelerini doğrudan /26 LAN ağlarına dahil ettiğiniz görülüyor. Bu, yönlendirme karmaşasını azaltan çok temiz bir tasarımdır.

VPN yapılandırmasını şimdilik atlayarak, tek OPNsense router'ınız üzerinde yapmanız gereken tüm Interface (Arayüz), Alias (Takma ad), Güvenlik Duvarı (Firewall) ve NAT ayarlarını hiçbir ayrıntıyı atlamadan aşağıda sunuyorum.

(Not: AWS EC2 "Value Add" planınız geçerli olsa da, tablonuzda C2 DMZ ve C2 Web Srv yer aldığı için router üzerinde onun da altyapısını eksiksiz hazırladım. İsterseniz o arayüzü boş bırakıp doğrudan AWS'yi kullanabilirsiniz.)

1. Arayüz (Interface) Atamaları ve Statik IP'ler

OPNsense web arayüzünde Interfaces > Assignments sekmesinden ağ kartlarınızı atayın ve her birinin içine girerek tabloda belirttiğiniz gateway IP'lerini şu şekilde girin:

- WAN (Blue Network):

  - IPv4 Configuration Type: Static IPv4

  - IP Address: 172.20.64.1/16

  - IPv4 Upstream Gateway: 172.20.20.1

  - Çok Önemli: Sayfanın en altındaki "Block private networks" ve "Block bogon networks" seçeneklerindeki işaretleri mutlaka kaldırın.

- Mgmt (Purple): IP: 172.30.65.177/29

- C1_LAN (Red): IP: 172.30.65.1/26

- C2_LAN (Yellow): IP: 172.30.65.65/26

- C1_DMZ (Black): IP: 172.30.65.161/29

- C2_DMZ (White): IP: 172.30.65.169/29

(Kritik İzolasyon Notu: Tabloda da Gateway IP kısımları boş bırakıldığı gibi, C1 SAN ve C2 SAN ağları (Green ve Magenta) kesinlikle OPNsense'e bağlanmamalıdır. Bu ağlar router'dan uzak tutularak izole edilecektir.)

2. Alias (Takma Ad) Oluşturma

Kuralları şirket bazlı yazabilmek için Firewall > Aliases menüsüne gidin ve şu 3 grubu oluşturun:

- Name: C1_Nets | Type: Network(s) | Content: 172.30.65.0/26, 172.30.65.160/29 (C1 LAN ve DMZ Ağları)

- Name: C2_Nets | Type: Network(s) | Content: 172.30.65.64/26, 172.30.65.168/29 (C2 LAN ve DMZ Ağları)

- Name: Private_IPs | Type: Network(s) | Content: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 (DMZ izolasyonu için genel özel IP blokları)

3. Güvenlik Duvarı (Firewall) Kuralları

Firewall > Rules menüsünden ilgili sekmelere girip kuralları yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla ekleyin :

A. Mgmt Ağı (Tam Yetki):

Ubuntu Jumpbox üzerinden Terraform/AWS yöneteceğiniz ve tüm sistemi izleyeceğiniz için kısıtlama olmamalıdır.

- Action: Pass | Direction: In | Source: Mgmt net | Destination: Any

B. C1_LAN Ağı (C2 İzolasyonu):

- Action: Block | Direction: In | Source: C1_LAN net | Destination: C2_Nets (Alias)

- Action: Pass | Direction: In | Source: C1_LAN net | Destination: Any

C. C2_LAN Ağı (C1 İzolasyonu):

- Action: Block | Direction: In | Source: C2_LAN net | Destination: C1_Nets (Alias)

- Action: Pass | Direction: In | Source: C2_LAN net | Destination: Any

D. C1_DMZ ve C2_DMZ Ağları (İç Ağ İzolasyonu): DMZ'deki web sunucularının saldırıya uğraması ihtimaline karşı iç ağlarınıza girmeleri engellenmelidir.

- Action: Pass | Direction: In | Source: (İlgili DMZ net) | Destination: (İlgili DMZ arayüzü) address | Destination Port: 53 (DNS)

- Action: Block | Direction: In | Source: (İlgili DMZ net) | Destination: Private_IPs (Alias)

- Action: Pass | Direction: In | Source: (İlgili DMZ net) | Destination: Any (Sadece internete ve AWS'ye çıkış yapabilir)

4. Outbound NAT (İnternet Çıkışı)

Sanal makinelerinizin (ve Terraform'un) dış dünyaya ulaşabilmesi için gerekli çeviridir.

- Firewall > NAT > Outbound menüsüne gidin.

- Üst kısımdan "Automatic outbound NAT rule generation" (Otomatik NAT) veya "Hybrid" seçeneğini işaretleyip kaydedin. OPNsense oluşturduğunuz tüm Kırmızı, Sarı, Siyah, Beyaz ve Mor ağları otomatik olarak WAN (172.20.64.1) arkasına NAT'layacaktır.

5. Port Forwarding (Inbound NAT) Kuralları

Kolej ağından kendi sunucularınıza ve Jumpbox'larınıza belirttiğiniz portlardan erişmek için Firewall > NAT > Port Forward menüsüne şu 3 kuralı ekleyin:

1. MSP Windows Jumpbox RDP Erişimi (Planladığınız 33464 Portu):

- Interface: WAN

- Protocol: TCP

- Destination: WAN address

- Destination Port Range: 33464

- Redirect Target IP: 172.30.65.178

- Redirect Target Port: 3389

2. MSP Ubuntu Jumpbox SSH Erişimi (Planladığınız 33564 Portu):

- Interface: WAN

- Protocol: TCP

- Destination: WAN address

- Destination Port Range: 33564

- Redirect Target IP: 172.30.65.179

- Redirect Target Port: 22

3. C1 Web Server HTTP Erişimi (Örnek: 33664 Portu):

- Interface: WAN

- Protocol: TCP

- Destination: WAN address

- Destination Port Range: 33664 (Bu portu hocanızın atadığı boş portlardan biriyle değiştirebilirsiniz).

- Redirect Target IP: 172.30.65.162

- Redirect Target Port: 80 (veya SSL varsa 443)

Tüm bu kuralları oluşturduktan sonra sağ üstteki "Apply Changes" butonuna basmanız yeterlidir. Altyapınız artık gönderdiğiniz tabloya tam uyumlu, kurumsal izolasyona sahip ve VPN bağlantısına hazır durumdadır.

|  | 网络名称 | CIDR | 可用 IP 数 | 网关 IP (OPNsense) | IP 地址范围 | 关键设备预留 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C1 Lan | /26 | 62 | 172.30.65.1 | .2 - .62 | C1 客户端 DHCP C1-DC1:.2, C1-DC2:.3 C1FS:.4 |
|  | C2 Lan | /26 | 62 | 172.30.65.65 | .66 - .126 | C2 客户端 DHCP C2-DC1:.66 C2-DC2:.67 C2FS:.68 |
|  | C1 DMZ | /29 | 6 | 172.30.65.161 | .162 - .166 | C1 Web Srv: .162 |
|  | C2 DMZ | /29 | 6 | 172.30.65.169 | .170 - .174 | C2 Web Srv: .170 |
|  | Mgmt (管理) | /29 | 6 | 172.30.65.177 | .178 - .182 | WindowsJump64: .178, UbuntuJump: .179 VeeamBackup:.180 |
|  | C1 SAN | /29 | 6 |  | .186 - .190 | S2 SAN C1:. 172.30.65.185, |
|  | C2 SAN | /29 | 6 | - | .194 - .198 | S2 SAN C2:. 172.30.65.194 |
| -- | Future Reserved | /26 /27 | 56 30 | -- | .200 129-158 | 预留给未来扩展 |

İçeriğin görüntülenmesinde yaşanan sorundan dolayı özür dilerim. Önceki tüm aşamalardaki ekran görüntülerini (Faz 2'den Faz 9'a kadar olan test tabloları, Proxmox VM listesi ve son paylaştığınız detaylı VLSM IP tablosu) ve sizin Terraform/AWS, port yönlendirme (33464, 33564, 33664) planlarınızı dikkatlice analiz ettim.

Kapsamlı durum değerlendirmesini ve detaylı test planını doğrudan aşağıda paylaşıyorum:

Assignment 3 - Project Status Assessment 1 (Site 2 - Public Cloud / MSP)

1. Which project elements are on track?

Site 2:

- Bulut Sanallaştırma ve Çekirdek Altyapı: Company 1 ve Company 2'yi desteklemek için sağlanan Proxmox 8.4 bulut ortamındaki tüm gerekli sanal makinelerin oluşturulması, donanım tahsisleri ve işletim sistemi kurulumları planlandığı gibi tamamlanmıştır.

- Sanal Ağ Temeli ve Yönlendirme: OPNsense sanal ağ geçidi kurulumu tamamlandı. Eğitmen tarafından sağlanan Linux köprüleri başarıyla atandı ve yönetim ağının şirket ağlarından kesin olarak ayrılması sağlandı.

- IP Adresleme ve VLSM: Site 2 bulut ortamı (172.30.65.0/24) için Site 1 şemasını mükemmel şekilde yansıtan ve sunucu alt ağlarını yönlendirme karmaşıklığını azaltmak için doğrudan /26 LAN'lara dahil eden yüksek derecede sıkıştırılmış, kurumsal düzeyde bir VLSM yapılandırması başarıyla uygulandı. Blok, istemciler/sunucular için /26 alt ağlara ve DMZ, Yönetim ve SAN trafiği için /29 alt ağlara verimli bir şekilde bölündü.

- Katma Değerli Servisler (AWS/Terraform): Company 2'nin web uygulaması için temel yükseltildi. Durum yönetimi için bir S3 arka ucu ve DNS çözümlemesi için Route 53 kullanarak C2 Web Sunucusunu AWS'de bir EC2 bulut sunucusu olarak dağıtmak amacıyla Ubuntu Jumpbox üzerinde Terraform (IaC) geliştirilmektedir.

2. Which elements are ahead of schedule and by how much? To what have you reallocated this time?

Site 2:

- İşletim sistemi kurulumları, Proxmox vNIC köprü atamaları ve temel OPNsense LAN/WAN yapılandırmaları planlanandan yaklaşık 3 ila 4 gün önce tamamlandı.

- Kazanılan bu zaman, altyapımızı Lumora Impact Group (lisanslı/Windows odaklı) ve ClearRoots Foundation'ın (açık kaynak/Linux odaklı) özel gereksinimleriyle tam olarak uyumlu hale getirmek için kullanıldı. Ayrıca Jumpbox'lar (Windows için 33464, Ubuntu için 33564) ve C1 Web Sunucusu (33664) için kesin statik NAT port yönlendirme kuralları haritalandırıldı.

3. Which elements are behind schedule and by how much?

Site 2:

- Genel olarak tam planladığımız yerdeyiz ve önümüzdeki 1 ila 2 hafta içinde tamamlanma aşamasına ulaşmayı bekliyoruz.

- Sadece Site-to-Site VPN tünellerinin son aktivasyonu birkaç gün gecikti. Bu duraklama, ilk IP çakışması sorununun tamamen çözüldüğünden ve yeni sıkıştırılmış alt ağ aralıklarının (/26, /29) el sıkışma kurulmadan önce sanal yönlendiricimize düzgün bir şekilde entegre edildiğinden emin olmak için gerekliydi.

4. Identify the root cause of the delay. Is there a way to prevent these delays in the future?

Site 2:

- Gecikmenin temel nedeni, hem Site 1 hem de Site 2'nin başlangıçta aynı LAN alt ağlarını kullanmayı planlaması nedeniyle oluşan IP çakışması riskiydi.

- Gelecekteki hibrit bulut dağıtımlarında, sanal ağ geçidi yönlendiricileri yapılandırılmadan önce hem fiziksel (Site 1) hem de bulut (Site 2) mühendislik ekipleri tarafından onaylanan kesin CIDR bloklarını ve ağ geçitlerini detaylandıran bir "IP Adres Yönetimi (IPAM) Matrisi" oluşturulmalıdır.

5. For each item behind schedule, detail a strategy to get back on track.

Site 2:

- IP adresleme çakışması tamamen çözüldüğüne ve ağ geçitlerimiz (172.30.65.1, 172.30.65.65, 172.30.65.177 vb.) aktif olarak yönlendirme yaptığına göre, VPN bağlantılarını kurmaya öncelik vereceğiz. Kısıtlayıcı bir genel bulut ortamında çalıştığımız için, VPN yapılandırmasını aşamalı bir yaklaşımla hedefleyeceğiz: önce siteler arası görünürlüğü yeniden kazanmak için Jumpbox'larımız üzerinden MSP yönetim tünelini kurmak, ardından Veeam agent yedekleme tüneli ve son olarak Dosya Sunucusu replikasyon tünelini kurmak.

Hocanız teknik açıdan %100 haklı. Kurduğunuz bu yeni mimaride bu makine artık dışarıya bir web sayfası (HTTP/HTTPS) sunmuyor, bu yüzden ona "Web Server" demek mimari bir hatadır. Aynı zamanda dış ağdan iç ağa atlamak için kullanılan bir köprü de değil (o işi Mgmt ağındaki 172.30.65.179 IP'li Ubuntu Jumpbox yapıyor), bu yüzden "Bastion Host" demek de kavram kargaşasına yol açar.

Bu makinenin yeni görevi; kodları okumak, AWS API'leri ile konuşmak ve bulutta sunucu/servis yaratmaktır.

Bu Sunucunun İsmi Ne Olmalıdır?

Endüstri standartlarında (DevOps/Cloud dünyasında) bu işi yapan sunuculara şu isimler verilir. Projenizde bunlardan birini kullanmalısınız:

- C2-IaC-Node (Infrastructure as Code Node - En profesyonel olanı)

- C2-Cloud-Orchestrator (Bulut Orkestratörü)

- C2-Automation-Server (Otomasyon Sunucusu)

- C2-Deployment-Runner (Dağıtım Çalıştırıcısı)

Hocanıza Bunu Neden Yaptığınızı Nasıl Açıklamalısınız? (Savunma Metni)

Hocanıza bu değişikliği proje gereksinimlerine (Company 2'nin taleplerine) ve modern bulut mühendisliğine dayandırarak şu 3 ana argümanla açıklamalısınız:

1. "Gerçek" Hibrit Bulut (Hybrid Cloud) İsterini Karşılamak İçin: Proje yönergesinde, MSP (yani siz) olarak Şirket 2 için "Hibrit bulut ortamı kurmak ve yönetmek" ile "Şirketlerin özel bulutlarını (Site 1) genel bulutlarına (Site 2) bağlamak" zorunlu kılınmıştır. Eğer web sunucusunu Proxmox DMZ'si içine kursaydık, bu sadece yerel bir sanallaştırma olurdu. Biz web uygulamasını AWS EC2 ve Kubernetes üzerine taşıyarak, Route 53 ve S3 entegrasyonuyla şirkete gerçek bir Public Cloud (Genel Bulut) altyapısı sunduk.

2. Company 2'nin "Ölçeklenebilirlik (Scalability)" İhtiyacı İçin: Proje dosyasında ClearRoots (Company 2) firmasının gelecekteki büyüme planları için ölçeklenebilir (scalable) bir yapı istediği açıkça belirtilmiştir. Proxmox içindeki tek bir sanal makine (Web Server) yüksek trafik geldiğinde çökecektir. Biz bu otomasyon sunucusu (IaC Node) sayesinde sistemi kod satırlarına (Terraform) döktük. Artık Şirket 2'nin trafiği arttığında, bu sunucu AWS üzerinde saniyeler içinde yeni Kubernetes worker node'ları oluşturarak sınırsız ölçeklenebilirlik sağlayabilir.

3. Güvenlik ve İzolasyon (Neden hala DMZ'de duruyor?):

Bu makineyi "Web Server" olmaktan çıkarsak bile neden hala DMZ ağında tuttuğumuzu şöyle açıklamalısınız: "Bu makine AWS API'leri ile sürekli iletişim halinde olan, dış dünyaya açık Terraform komutları çalıştıran bir otomasyon motorudur. Eğer bu sunucu AWS bağlantıları üzerinden ele geçirilirse (compromised), saldırganın Active Directory veya File Server gibi kritik iç ağlarımıza (LAN/SAN) sıçramasını engellemek için onu DMZ'nin katı güvenlik duvarı kuralları (Block Private IPs) arkasında izole bir şekilde tutuyoruz."

Bu açıklama, hocanıza sadece ezbere bir kurulum yapmadığınızı; müşteri ihtiyaçlarını , bulut mimarisini ve siber güvenliği birleştirerek Enterprise (Kurumsal) düzeyde bir mühendislik tasarımı (Value-Add) ortaya koyduğunuzu kanıtlayacaktır.

1- misc olarak verdigin demo check list kismi gereksiz. Cunku benim kendi sahsi kararimdi.

2- review olarak verdigin kisimlar da kullanici bilgileri ve sifre gerekiyor galiba, ya da o testleri de senin yapman icin gerekli olan seyleri bana soylemeni istiyorum. Eger gercekten manuel kontrol gerektiren yer varsa ben yapayim. Mesela veeam backuplari gibi

3-Site 1 tarafinda 60 tane checklist var. Sen daha az kapsamli yapmissin testlerini, bunlari maksimum, servicblock uzerinde site2 kismini ilgilendiren her ihtimali degerlendirerek genisletmemiz lazim.

4- .md uzantili dosyalari ve diger dosyalari duzenli sekilde klasorlerlemeni ayri klasorlerde toplamani istiyorum.

Simdi V4.0 uzerinde ki dokuman da yanlis olan yerleri soyleyecegim

1- VMware degil proxmox uzerinde kurduk bu sistemi.

2- Veeam ile ilgili iki site arasinda ki version farkliliklarindan kaynakli sorun yasadik mesela.

3- Veeam backup icin snapshot yapabilmesi icin yeterli alan olmasi gerekiyor makineler de ve backup islemini tamamlayabilsin

4- Site tarafinda sadece company 2 mi var? Benim sana verdigim dosyalari iyice analiz etmemissin. Onceki dokumantasyon versiyonlarini unut. Banas