Site 2 Proxmox Bulut Altyapısı Dağıtım Raporu: MSP, Company 1 ve Company 2 İçin Uçtan Uca Mimari Tasarım ve Uygulama Planı

1. Yönetici Özeti ve Proje Kapsamı

Bu kapsamlı teknik rapor, "Site 2" olarak adlandırılan veri merkezi ortamında, yönetilen bir hizmet sağlayıcı (MSP) senaryosu kapsamında çok kiracılı (multi-tenant) bir sanallaştırma altyapısının tasarımını, mühendisliğini ve uygulama planını detaylandırmaktadır. Proje, Magic Number (Sihirli Numara) olarak atanan 64 değeri temel alınarak yapılandırılmış olup, bu değer tüm IP adresleme şemalarını, VLAN (Sanal Yerel Ağ) kimliklerini, köprü (bridge) adlandırmalarını ve port yönlendirme kurallarını dikte etmektedir.

Projenin temel amacı, iki farklı müşteri profili için izole edilmiş, güvenli ve ölçeklenebilir bir hibrit bulut ortamı oluşturmaktır. Bu müşterilerden ilki, Company 1 (Lumora Impact Group), Windows tabanlı hizmetlere ve Active Directory mimarisine dayalı kurumsal bir yapı talep etmektedir. İkincisi ise, Company 2 (ClearRoots Foundation), açık kaynak kodlu yazılımları ve Linux tabanlı sistemleri önceleyen bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) modelindedir. Rapor, bu iki farklı yapının aynı fiziksel Proxmox kümesi (Cluster) üzerinde, kaynakları verimli kullanarak ancak mantıksal olarak tamamen izole bir şekilde nasıl barındırılacağını analiz eder.

Rapor kapsamında, 172.30.x.x ağ bloğunun VLSM (Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskeleme) tekniği ile alt ağlara bölünmesi, OPNsense güvenlik duvarının yapılandırılması, sanal makinelerin (VM) donanım kaynaklarının (vCPU, RAM, Disk) belirlenmesi ve depolama alanı ağı (SAN) trafiğinin ayrıştırılması gibi kritik teknik süreçler ele alınacaktır. Ayrıca, MSP'nin yönetim katmanı için gerekli olan Jump Box (Sıçrama Sunucusu) ve yedekleme stratejileri de bu mimarinin ayrılmaz bir parçası olarak incelenecektir.

Bu belge, bir sistem mimarı perspektifiyle hazırlanmış olup, sadece "nasıl" yapılacağını değil, aynı zamanda tasarım kararlarının arkasındaki "neden" sorusunu da irdeleyerek, endüstri standartlarına uygun, sürdürülebilir bir altyapı oluşturulmasını hedeflemektedir.

2. Ağ Mimarisi ve VLSM Topolojisi

Ağ tasarımı, sanallaştırılmış bir ortamda güvenlik ve performansın temel taşıdır. Site 2 altyapısı için tahsis edilen 172.30.64.0/24 ve 172.30.65.0/24 IP blokları, Magic Number 64 ve (N+1) mantığı çerçevesinde alt ağlara bölünmelidir. Bu bölümleme, MSP yönetim trafiğini, DMZ (Arındırılmış Bölge) sunucularını ve yerel ağ (LAN) istemcilerini birbirinden yalıtmak için VLSM (Variable Length Subnet Masking) kullanılarak yapılacaktır.

2.1. Sihirli Numara (Magic Number) Mantığı ve IP Planlaması

Proje gereksinimlerine göre, Magic Number (MN) = 64 olarak belirlenmiştir. Bu değer, tüm altyapının adresleme mantığını oluşturur. Site 2'deki temel ayrım, Company 1'in MN (64) değerini, Company 2'nin ise MN+1 (65) değerini kullanması üzerine kuruludur. Bu strateji, iki şirket arasında IP çakışmasını önler ve yönetimsel kolaylık sağlar.

2.1.1. MSP Yönetim ve Company 1 Alt Ağları (172.30.64.0/24)

Bu ana blok, MSP'nin yönetim araçlarını ve Company 1'in tüm servislerini barındıracaktır. Toplam 256 adreslik bu havuz, aşağıdaki gibi optimize edilmiştir:

| Ağ Rolü | Renk Kodu | Subnet (VLSM) | Ağ Adresi | Ağ Geçidi (Router) | Yayın Adresi (Broadcast) | Kullanılabilir IP Aralığı | Host Sayısı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSP Yönetim | Mor (Purple) | /27 | 172.30.64.0 | 172.30.64.1 | 172.30.64.31 | 172.30.64.2 - 172.30.64.30 | 30 |
| C1 DMZ (Web) | Siyah (Black) | /27 | 172.30.64.32 | 172.30.64.33 | 172.30.64.63 | 172.30.64.34 - 172.30.64.62 | 30 |
| C1 LAN (İç Ağ) | Kırmızı (Red) | /26 | 172.30.64.64 | 172.30.64.65 | 172.30.64.127 | 172.30.64.66 - 172.30.64.126 | 62 |
| Rezerv/Yedek | - | - | 172.30.64.128 | - | - | - | 128 |

- Analiz:

  - MSP Ağı (/27): Yönetim sunucuları, Jump Box'ın ikinci bacağı ve yedekleme sistemleri için 30 host yeterlidir. Ağ geçidi .1 olarak atanmıştır.

  - DMZ (/27): Dış dünyaya açık web sunucuları için izole bir alan. 30 host, web sunucusu, yük dengeleyici ve gelecekteki mail gateway için yeterli kapasite sunar.

  - LAN (/26): En yoğun trafik burada dönecektir. Domain Controller (DC), Dosya Sunucusu ve İstemciler (Clients) buradadır. 62 host, başlangıçtaki 4-5 sanal makine için fazlasıyla yeterlidir ancak gelecekteki büyüme (DHCP havuzu) için geniş tutulmuştur.

2.1.2. Company 2 Alt Ağları (172.30.65.0/24)

İkinci şirket, MN+1 (65) bloğunu kullanır. Yapı, Company 1 ile simetrik tutularak yönetim kolaylığı sağlanmıştır.

| Ağ Rolü | Renk Kodu | Subnet (VLSM) | Ağ Adresi | Ağ Geçidi (Router) | Yayın Adresi (Broadcast) | Kullanılabilir IP Aralığı | Host Sayısı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gelecek Genişleme | - | /27 | 172.30.65.0 | - | - | - | 30 |
| C2 DMZ (Web) | Beyaz (White) | /27 | 172.30.65.32 | 172.30.65.33 | 172.30.65.63 | 172.30.65.34 - 172.30.65.62 | 30 |
| C2 LAN (İç Ağ) | Sarı (Yellow) | /26 | 172.30.65.64 | 172.30.65.65 | 172.30.65.127 | 172.30.65.66 - 172.30.65.126 | 62 |

- Analiz: Company 2'nin başlangıç bloğu (172.30.65.0/27) boş bırakılmıştır. Bu stratejik bir karardır; gelecekte MSP'nin bu müşteriye özel VPN sonlandırma noktası veya özel bir yönetim katmanı eklemesi gerekirse bu blok kullanılabilir.

2.1.3. Depolama Alanı Ağı (SAN) Adreslemesi (Air-Gapped)

iSCSI trafiği, yüksek performans gerektiren ve ağ tıkanıklığına duyarlı bir trafiktir. Bu nedenle, genel LAN/WAN trafiğiyle karıştırılmaması ve yönlendirilmemesi (non-routable) kritik bir güvenlik ve performans kuralıdır. Bu ağlar için RFC1918 standartlarında farklı bir blok seçilmiştir:

- Company 1 SAN (Yeşil/Green): 192.168.64.0/24 (Yönlendiricisiz, Kapalı Devre).

- Company 2 SAN (Eflatun/Magenta): 192.168.65.0/24 (Yönlendiricisiz, Kapalı Devre).

Bu ağlarda "Ağ Geçidi" (Gateway) tanımlanmayacaktır. İletişim sadece aynı L2 segmentindeki Target (Depolama Sunucusu) ve Initiator (Dosya Sunucusu) arasında gerçekleşecektir.

3. Proxmox Köprü (Bridge) Yapılandırması ve Eşleşmeleri

Proxmox VE ortamında ağ segmentasyonu, Linux Bridge (vmbr) yapıları üzerinden sağlanır. Fiziksel bir switch üzerindeki VLAN'ların sanal karşılığı olarak düşünebileceğimiz bu köprüler, sanal makinelerin doğru ağ segmentine bağlanmasını sağlar. Her bir köprü, belirli bir "Renk" kodu ve "İşlev" ile ilişkilendirilmiştir.

Magic Number 64'e göre özelleştirilmiş köprü eşleşmeleri aşağıdaki gibidir:

3.1. Köprü İsimlendirme ve Renk Kodları

| Köprü Adı (Bridge ID) | Renk Kodu | Bağlı Olduğu Ağ (Fonksiyon) | Alt Ağ (CIDR) | Açıklama ve Gerekçe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vmbr0 | Mavi (Blue) | WAN / Uplink | 172.20.0.0/16 | Proxmox hostunun fiziksel arayüzüne bağlı ana köprüdür. Jump Box'ın dış bacağı buradadır. Ağ geçidi: 172.20.20.1. |
| P564 | Mor (Purple) | MSP Management | 172.30.64.0/27 | P (Purple) + 5 (Pod/Grup Kodu) + 64 (Magic Number). MSP'nin yönetim sunucularını barındırır. |
| R164 | Kırmızı (Red) | Company 1 LAN | 172.30.64.64/26 | R (Red) + 1 (Company 1) + 64. Kurumsal iç ağ trafiği burada döner. |
| K464 | Siyah (Black) | Company 1 DMZ | 172.30.64.32/27 | K (Black - CMYK) + 4 (DMZ Kodu) + 64. Web sunucusu gibi internete açık servisler içindir. |
| G264 | Yeşil (Green) | Company 1 SAN | 192.168.64.0/24 | G (Green) + 2 (Storage Kodu) + 64. Sadece depolama trafiği içindir, router'a bağlanmaz. |
| Y165 | Sarı (Yellow) | Company 2 LAN | 172.30.65.64/26 | Y (Yellow) + 1 (Company Kodu) + 65 (MN+1). STK'nın iç ağıdır. |
| W465 | Beyaz (White) | Company 2 DMZ | 172.30.65.32/27 | W (White) + 4 (DMZ Kodu) + 65. STK Web sunucusu içindir. |
| M265 | Eflatun (Magenta) | Company 2 SAN | 192.168.65.0/24 | M (Magenta) + 2 (Storage Kodu) + 65. STK depolama trafiği içindir. |

Teknik Not: Proxmox üzerinde bu köprüler "Linux Bridge" olarak oluşturulmalı ve "VLAN Aware" seçeneği kapalı tutulmalıdır (fiziksel switch konfigürasyonuna bağlı olarak). Her VM, kendisine atanan rolün rengine karşılık gelen köprüye (örneğin C1 DC -> R164) bağlanacaktır. SAN köprüleri (G264 ve M265), OPNsense router'a bağlanmamalıdır; bu, iSCSI trafiğinin kazara yönlendirilmesini fiziksel olarak (sanalda vNIC seviyesinde) engeller.

4. OPNsense Router ve Güvenlik Duvarı Yapılandırması

OPNsense, bu mimarinin kalbidir. Tüm VLAN'lar arası geçişi (Inter-VLAN Routing), internet erişimini (NAT) ve şirketler arası izolasyonu (Firewall Rules) yönetir.

4.1. Sanal Makine Donanım Özellikleri

OPNsense, paket işleme ve durum tabanlı (stateful) filtreleme yaptığı için işlemci gücüne duyarlıdır.

- vCPU: 2 Çekirdek (AES-NI destekli işlemci tipi seçilmeli, örneğin "host" veya "kvm64").

- RAM: 4 GB (Standart routing için 2GB yeterlidir ancak IDS/IPS veya Sensei gibi eklentiler düşünülerek 4GB önerilir).

- Disk: 16 GB (Loglar ve işletim sistemi için yeterlidir).

- Ağ Arayüzleri (vNICs): 7 Adet (WAN + LAN + OPT arabirimleri).

  - Not: Proxmox'ta bu arayüzleri eklerken VirtIO (paravirtualized) sürücüsü seçilmelidir; bu, E1000 emülasyonuna göre çok daha yüksek performans (10Gbps+) sağlar.

4.2. Arayüz Atamaları ve IP Yapılandırması

OPNsense kurulumu tamamlandıktan sonra konsol veya web arayüzü üzerinden arayüz atamaları (Interface Assignments) şu şekilde yapılmalıdır:

- WAN (vtnet0 -> vmbr0):

  - IP: Statik IPv4. 172.20.64.100 (Bu IP, takımın Blue Network bloğundan seçilmiştir. Jumpbox.254 olduğu için çakışmaz).

  - Gateway: 172.20.20.1 (Upstream Router).

  - Ayar: "Block Private Networks" ve "Block Bogon Networks" seçenekleri WAN arayüzünde kapatılmalıdır. Çünkü WAN bacağımız (172.20.x.x) zaten RFC1918 özel IP bloğundadır; bu seçenekler açık kalırsa tüm trafik engellenir.

- LAN (vtnet1 -> P564):

  - Tanım: MSP Yönetim Ağı.

  - IP: 172.30.64.1 (/27).

  - DHCP: Etkin (172.30.64.10 - 172.30.64.20).

- OPT1 (vtnet2 -> R164):

  - Adı: C1_LAN.

  - IP: 172.30.64.65 (/26).

  - DHCP: Etkin (172.30.64.80 - 172.30.64.100). DC ve Sunucular statik IP alacağı için havuz son kullanıcılara ayrılmıştır.

- OPT2 (vtnet3 -> K464):

  - Adı: C1_DMZ.

  - IP: 172.30.64.33 (/27).

  - DHCP: Devre Dışı (DMZ sunucuları statik IP ile yapılandırılmalıdır).

- OPT3 (vtnet4 -> Y165):

  - Adı: C2_LAN.

  - IP: 172.30.65.65 (/26).

  - DHCP: Etkin (172.30.65.80 - 172.30.65.100).

- OPT4 (vtnet5 -> W465):

  - Adı: C2_DMZ.

  - IP: 172.30.65.33 (/27).

  - DHCP: Devre Dışı.

4.3. Güvenlik Duvarı Kuralları (Firewall Rules)

OPNsense varsayılan olarak "Deny All" (Her şeyi engelle) politikasıyla çalışır. Trafiğin akması için açık kurallar (Allow Rules) yazılmalıdır.

Alias (Takma Ad) Kullanımı: Yönetimi kolaylaştırmak için C1_Nets (C1 LAN+DMZ) ve C2_Nets (C2 LAN+DMZ) adında alias'lar oluşturulması önerilir.

- Şirket İzolasyonu (En Kritik Kural):

  - Arayüz: C1_LAN

  - Kaynak: C1_LAN Net

  - Hedef: C2_Nets (Alias) veya C2 LAN/DMZ subnetleri.

  - Eylem: BLOCK (Engelle).

  - Açıklama: Company 1'den çıkan hiçbir paket Company 2'ye ulaşamamalıdır. Aynı kural C2_LAN arayüzünde C1 hedefli trafik için de yazılmalıdır.

- İnternet Erişimi:

  - Arayüz: C1_LAN / C2_LAN

  - Kaynak: LAN Net

  - Hedef: ANY (Her yer) - Ancak üstteki bloklama kuralı bundan önce gelmelidir.

  - Eylem: Allow.

- DMZ Erişimi:

  - DMZ ağları internete çıkabilmeli ancak LAN ağlarına asla erişememelidir.

  - Arayüz: C1_DMZ

  - Hedef: C1_LAN Net -> BLOCK.

  - Hedef: ANY -> Allow.

- Port Yönlendirme (NAT Port Forwarding):

  - Dış dünyadan web sunucularına erişim için.

  - Arayüz: WAN

  - Protokol: TCP

  - Hedef Port: 80 (HTTP) veya 443 (HTTPS).

  - Yönlendirilecek Hedef IP: 172.30.64.35 (C1 Web) veya 172.30.65.35 (C2 Web).

  - Not: Tek bir WAN IP'si olduğu için, ya farklı portlar (örn. 8080 -> C2 Web) kullanılmalı ya da OPNsense üzerinde bir Reverse Proxy (HAProxy eklentisi) kurularak c1.lumora.com ve c2.clearroots.org alan adlarına göre trafik dağıtılmalıdır. Proje kapsamında basitlik adına farklı portlar (33380 -> C1 Web, 33381 -> C2 Web gibi) kullanılması önerilir.

5. MSP Yönetim Katmanı (Management Layer)

MSP katmanı, tüm sistemi izleyen, yedekleyen ve yöneten merkezi yapıdır.

5.1. Jump Box (Sıçrama Sunucusu)

Bu sunucu, yöneticilerin sisteme girdiği tek güvenli kapıdır.

- İşletim Sistemi: Windows Server 2022 (Desktop Experience).

- IP: 172.20.64.254 (Blue Network).

- Ek Arayüz: P564 (Purple) köprüsüne bağlı ikinci bir vNIC eklenerek 172.30.64.2 IP'si verilebilir. Bu, OPNsense arızalansa bile MSP yönetim ağına arka kapıdan erişim sağlar.

- Yazılımlar:

  - RSAT: Active Directory yönetimi için.

  - Veeam Backup & Replication Console: Yedekleme yönetimi için.

  - Tarayıcılar: Proxmox ve OPNsense Web GUI erişimi için.

- Güvenlik: "Welcome1" gibi varsayılan şifreler derhal değiştirilmeli, RDP servisi sadece belirli IP'lere açılmalıdır.

5.2. Yedekleme Sunucusu (Veeam Backup)

- İşletim Sistemi: Windows Server 2022.

- Kaynaklar: 2 vCPU, 8 GB RAM (Veeam servisleri için minimum öneri), 100 GB Disk.

- Ağ: P564 (Purple) - IP: 172.30.64.3.

- Görev: Site 2'deki VM'lerin yedeklerini almak ve "Site 1"e (T114a odasındaki fiziksel sunucuya) replikasyonunu sağlamak. 3-2-1 kuralı gereği, yedeklerin bir kopyası Site 2 yerelinde, bir kopyası Site 1'de tutulmalıdır.

6. Company 1 (Lumora Impact Group) - Windows/Kurumsal Yapı

Lumora, tam entegre bir Microsoft ekosistemi talep etmektedir.

6.1. Domain Controller (DC)

- Sanal Makine Adı: C1-DC01

- İşletim Sistemi: Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience).

- ISO: en-us_windows_server_2022.iso

- Donanım: 2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB Disk (VirtIO SCSI).

- Ağ: R164 (Red) - IP: 172.30.64.70.

- Roller: AD DS (Active Directory Domain Services), DNS.

- Konfigürasyon: lumora.local domain'i kurulacak. DNS, yerel çözümlemeyi yapacak, dış sorgular (recursive) için OPNsense (172.30.64.65) veya Google (8.8.8.8) forwarder olarak ayarlanacak.

6.2. Dosya Sunucusu (File Server)

- Sanal Makine Adı: C1-FS01

- Donanım: 2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB OS Diski.

- Ağ:

  - vNIC 1: R164 (Red) - IP: 172.30.64.75 (İstemci erişimi için).

  - vNIC 2: G264 (Green) - IP: 192.168.64.11 (iSCSI trafiği için).

- Depolama (iSCSI Initiator): Bu sunucu, disk alanını yerel diskten değil, iSCSI üzerinden alacaktır. "iSCSI Initiator" servisi başlatılacak ve Target sunucusuna (192.168.64.10) bağlanarak E: sürücüsü olarak mount edilecektir.

- Hata Toleransı (Fault Tolerance): Windows DFS-R (Distributed File System Replication) kullanılarak verilerin başka bir sunucuya replikasyonu sağlanabilir. Ancak proje kapsamında tek sunucu yeterli görülürse, iSCSI katmanındaki RAID yapısı (TrueNAS tarafında) veri güvenliğini sağlar.

6.3. Web Sunucusu (IIS)

- Sanal Makine Adı: C1-WEB01

- Ağ: K464 (Black) - IP: 172.30.64.35.

- Rol: IIS (Internet Information Services).

- Güvenlik: Bu sunucu Domain'e dahil edilmemelidir (Workgroup'ta kalmalı). Eğer bir saldırgan web sunucusunu ele geçirirse, Domain Admin yetkilerine sıçraması zorlaştırılmalıdır.

6.4. İstemci (Client)

- Sanal Makine Adı: C1-CL01

- İşletim Sistemi: Windows 10/11 Enterprise.

- Donanım: 2 vCPU, 4 GB RAM.

- Ağ: R164 (Red) - IP: DHCP'den otomatik alacak.

- Konfigürasyon: lumora.local domain'ine dahil edilecek. GPO (Group Policy) ile dosya sunucusundaki paylaşımlar otomatik olarak eşlenecek (Map Network Drive). RDP erişimi aktif edilecek.

7. Company 2 (ClearRoots Foundation) - STK/Açık Kaynak Yapı

ClearRoots, lisans maliyetlerini düşürmek için Linux tabanlı bir yapı istemektedir.

7.1. Dizin Sunucusu (Directory/LDAP)

- Sanal Makine Adı: C2-IDM01

- İşletim Sistemi: Ubuntu Server 22.04 LTS veya Rocky Linux 9.

- Donanım: 2 vCPU, 2 GB RAM (CLI tabanlı olduğu için 2GB yeterlidir).

- Ağ: Y165 (Yellow) - IP: 172.30.65.70.

- Yazılım: FreeIPA veya OpenLDAP. FreeIPA, Linux dünyasının Active Directory'si gibidir; kullanıcı yönetimi, DNS ve sudo kurallarını merkezi olarak yönetir.

- Domain: clearroots.org.

7.2. Dosya Sunucusu (NFS/Samba)

- Sanal Makine Adı: C2-FS01

- Donanım: 1 vCPU, 2 GB RAM.

- Ağ:

  - vNIC 1: Y165 (Yellow) - IP: 172.30.65.75 (Paylaşım için).

  - vNIC 2: M265 (Magenta) - IP: 192.168.65.11 (iSCSI için).

- Depolama: open-iscsi paketi kurularak iSCSI Target'a bağlanılacak. Bağlanan disk /srv/nfs/share dizinine bağlanacak (mount) ve /etc/exports dosyası üzerinden NFS olarak ağa paylaştırılacaktır.

7.3. Web Sunucusu (LAMP Stack)

- Sanal Makine Adı: C2-WEB01

- Ağ: W465 (White) - IP: 172.30.65.35.

- Yazılım: Apache veya Nginx. Basit bir HTML "Hoş Geldiniz" sayfası barındıracak.

7.4. İstemci (Client)

- Sanal Makine Adı: C2-CL01

- İşletim Sistemi: Ubuntu Desktop 22.04 LTS.

- Donanım: 2 vCPU, 4 GB RAM (GNOME masaüstü ortamı RAM tüketir).

- Ağ: Y165 (Yellow) - IP: DHCP.

- Konfigürasyon: FreeIPA domain'ine dahil edilecek. NFS paylaşımları autofs kullanılarak otomatik bağlanacak. SSH erişimi aktif edilecek.

8. Depolama Alanı Ağı (SAN) ve iSCSI Protokolü Uygulaması

Proje gereksinimlerine göre, depolama trafiği "kullanıcı trafiğinden izole edilmelidir". Bu, fiziksel dünyada ayrı switchler veya VLAN'lar ile yapılırken, Proxmox ortamında ayrı köprüler (G264, M265) ile sağlanmıştır.

8.1. iSCSI Hedef (Target) Sunucusu

Her iki şirket için de depolama alanı sağlayacak merkezi bir yapıya ihtiyaç vardır. Bunun için TrueNAS Scale veya ayrı bir Linux sunucusu üzerinde targetcli (LIO) kullanılabilir. Kaynak verimliliği açısından tek bir TrueNAS VM kurulup, iki farklı şirket için iki ayrı "Portal" veya "Extent" oluşturulabilir, ancak tam izolasyon için iki ayrı basit Linux iSCSI Target VM önerilir.

- Önerilen Yapı: TrueNAS Scale VM.

- Donanım: 2 vCPU, 8 GB RAM (ZFS önbelleklemesi için RAM kritiktir ).

- Ağ:

  - vNIC 1: G264 (Green) - IP: 192.168.64.10 (Company 1 için dinler).

  - vNIC 2: M265 (Magenta) - IP: 192.168.65.10 (Company 2 için dinler).

- Disk Yapılandırması: 10 adet disk eklenecek. 2 tanesi OS için (Mirror), 8 tanesi veri havuzu (RAID-Z2) için kullanılacak.

8.2. Bağlantı ve Güvenlik (CHAP)

iSCSI protokolü doğası gereği şifresizdir. Ağ izolasyonu (Air-gap) birinci güvenlik katmanıdır. İkinci katman olarak CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) yapılandırılmalıdır.

- Target üzerinde bir "CHAP User" ve "Secret" (Şifre) oluşturulur.

- Initiator (C1-FS01 veya C2-FS01) bağlanırken bu şifreyi girer. Bu, yetkisiz bir sunucunun depolama alanına bağlanmasını engeller.

9. Sistem Güçlendirme ve Güvenlik Önlemleri

Bir MSP olarak, "Best Practices" (En İyi Uygulamalar) çerçevesinde güvenlik sıkılaştırması yapılmalıdır:

- Sıfır Güven (Zero Trust): Ağlar arası geçişlerde varsayılan olarak her şey engellidir. Sadece RDP, SSH, HTTP/S ve DNS trafiğine izin verilir.

- Güncellemeler: Tüm VM'ler (Windows Update, apt update) kurulduktan hemen sonra güncellenmelidir.

- Hizmet Hesapları: Servisler (örn. Veeam) için "Domain Admin" yerine yetkileri kısıtlanmış servis hesapları kullanılmalıdır.

- Anti-Spoofing: OPNsense üzerinde LAN ve DMZ bacaklarında IP sahteciliğini önleyen kurallar aktif edilmelidir.

10. Test ve Doğrulama Planı

Kurulum tamamlandıktan sonra sistemin doğruluğu aşağıdaki senaryolarla test edilmelidir:

- İzolasyon Testi: C1 Client makinesinden C2 Client IP'sine (172.30.65.x) Ping atılacak. Sonuç: Başarısız (Request Timed Out) olmalıdır.

- İnternet Testi: Tüm istemciler google.com'a erişebilmeli.

- DMZ Testi: Jump Box (veya dış dünyadan bir makine), C1 ve C2 web sunucularının WAN IP'si üzerinden (Port 33380 vb.) sayfalarını görüntüleyebilmeli.

- Depolama Testi: C1 File Server yeniden başlatıldığında, E: sürücüsü (iSCSI diski) otomatik olarak gelmeli ve veriler korunmuş olmalıdır.

- Yedekleme Testi: Veeam ile alınan bir yedeğin, sunucu silindikten sonra geri yüklenmesi (Restore) denenmelidir.

Bu rapor, Magic Number 64 kısıtlamasına tam uyum sağlayarak, Company 1 ve Company 2 için hem teknik gereksinimleri karşılayan hem de MSP standartlarında yönetilebilir, güvenli bir altyapı sunmaktadır. Uygulama aşamasında köprü isimlerine ve IP adreslerine titizlikle uyulması, projenin başarısı için kritiktir.